UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS

SISTEMA DE CONTROLE

Trabalho Final

Carlos Daniel Barreto dos Santos

Aracaju

30 de novembro de 2024

Carlos Daniel Barreto dos Santos

Trabalho Final

Relatório obrigatório submetido à disciplina de Sistemas de Controle no Programa de Pós-Graduação em Sistemas Eletrônicos na Universidade Federal de Santa Catarina, campus Joinville, como parte dos requisitos necessários para a obtenção da aprovação.

Área de Concentração: Sistemas de Controle.

Orientador:

Professor Alexandre Garro Brito, D. Sc.

Aracaju

2024

Lista de Ilustrações

Figura 1 Motor CC	5

Figura 2 Diagrama de blocos do sistema	7

Figura 3 Diagrama de blocos simplificado do sistema	8

Figura 4 Diagrama de blocos adaptado do sistema	8

Figura 5 Função de transferência ω(s)Vts	9

Figura 6 Função de transferência ω(s)τLs .	10

Figura 7 Resposta ao sinal degrau.	11

Figura 8 Resposta do controlador a um sinal degrau.	14

Sumário

Lista de Ilustrações	3

Sumário	4

1.	Introdução	5

2.	Análise do Sistema	7

2.1.	Diagrama de Blocos	7

2.2.	Funções de Transferências	8

2.3.	Resposta ao Degrau	9

2.4.	Análise	10

3.	Respresentações em Espaços de Estados	12

3.1.	Representação em Espaço de Estados	12

3.2.	Análise da Controlabilidade e Observabilidade	13

3.3.	Controle por Realimentação de Estados	14

3.4.	Observador de Estados	15

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	16

APÊNDICE A	16

- INTRODUÇÃO

Considere uma planta contendo um motor de corrente contínua (MCC) que aciona uma determinada carga. Deseja-se controla a velocidade do eixo do motor em função da tensão terminal aplicada em seus terminais. Sabe-se que a modelagem física conduz ao seguinte sistema de equações:

Figura 1: Motor CC.

Fonte: (Brito, 2024).

| Vtt= Ladiatdt+Raiat+ EatEat=Keω(t)ωt= dθtdtτele- τLt=Jdωtdt+bωtτele= KτiatτLt= JLdωtdt+bLωt | (1) |
| --- | --- |

Sendo:

- Vtt – Tensão terminal;

- Eat – Força contra eletromotriz;

- iat – Corrente de Armadura;

- τele – Torque elétrico;

- τLt – Torque carga;

- ωt – Velocidade no eixo;

- θt – Posição do eixo;

- La – Indutância de armadura;

- Ra – Resistência de armadura;

- J – Momento de inércia do motor de corrente contínua;

- b – Amortecimento rotacional do MCC;

- JL – Momento de inércia da carga;

- Ke – Constante construtiva;

- Kτ – Constante construtiva;

- bL – Amortecimento rotacional da carga;

- ANÁLISE DO SISTEMA

A análise do sistema dado acima, foi subdivido nos seguintes tópicos: diagrama de blocos, funções de transferência e resposta ao degrau.

  - DIAGRAMA DE BLOCOS

Aplicando a transformada de Laplace no sistema de equações dado no capítulo 1, considerando as condições iniciais nulas, obtém-se:

| Vts- Eas= (Las+ Ra)Ia(s)Eas= Keωsτeles- τLs=Js+bωsτeles= KτiasτLs=JLs+bLωs | (2) |
| --- | --- |

A partir destas equações é possível montar o diagrama de blocos completo do sistema, como é apresentado na Figura 2. Perceba que o distúrbio τL for exatamente como descrito na última equação, é possível efetuar uma simplificação da malha, conforme a Figura 3.

| ω(s)τeles= 1Js+b1+JLs+bLJs+b= 1J+ JLs+b+bL | (3) |
| --- | --- |

Figura 2: Diagrama de blocos do sistema.

Fonte: autoria própria.

Figura 3: Diagrama de blocos simplificado do sistema.

Fonte: autoria própria.

  - FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA

Adaptando o diagrama de blocos para que o distúrbio τL seja uma entrada é apresentado na Figura 4.

Figura 4: Diagrama de blocos adaptado do sistema.

Fonte: autoria própria.

A função de transferência de ω(s) em relação a Vts, considerando τL nulo, obtém-se.

| ω(s)Vt(s)= 1Las+RaKτ1Jeqs+beq1+Ke1Las+RaKτ1Jeqs+beq | (3) |
| --- | --- |
| ω(s)Vt(s)=KτLas+RaJeqs+beq+ KeKτ | (4) |

Efetuando a distributividade na Equação 4, a função de transferência final é:

| ω(s)Vt(s)=KτLaJeqs2+Labeq+RaJeqs+ Rabeq+ KeKτ | (5) |
| --- | --- |

Tomando a função de transferência de ω(s) em relação a τL, considerando Vts=0.

| ω(s)τL(s)= -1Jeqs+beq1+Ke1Las+RaKτ1Jeqs+beq | (6) |
| --- | --- |

Distribuindo,

| ω(s)τL(s)= -Las+RaLaJeqs2+Labeq+RaJeqs+ Rabeq+ KeKτ | (7) |
| --- | --- |

  - RESPOSTA AO DEGRAU

A partir do algoritmo gerador de parâmetros, foi obtidos os seguintes valores para os parâmetros.

| La=2,3 HRa=0,9 ΩJ=0,0023 Kg.m2b=0,00529 N.m.sradJL=0,0479958 Kg.m2bL=0,0529 N.m.sradKe=0,011446 V.sradKτ=0,3913 N.mA | (8) |
| --- | --- |

Usando o Matlab, é possível determinar as funções de transferência, conforme apresentado.

Figura 5: Função de transferência ω(s)Vts .

Fonte: autoria própria.

Figura 6: Função de transferência ω(s)τLs .

Fonte: autoria própria.

Com as FTs determinadas, seus comportamentos frente a aplicação de um sinal degrau unitário são ilustrados na Figura 7.

Figura 7: Resposta ao sinal degrau.

Fonte: autoria própria.

  - ANÁLISE

O conjunto do motor de corrente contínua e a carga são modelados a partir de equações diferenciais obtidas a partir do conhecimento físico da planta. Para facilitar a obtenção das funções de transferência, o sistema de equações foi transformado em diagramas de blocos, no qual se observa que a tensão de armadura Vtt é uma entrada e a saída desejada é a velocidade de rotação ω(t). Adicionalmente há uma segunda entrada exógena, o distúrbio τLt.

Com base nos diagramas de blocos foram determinadas as funções de transferências Gs=ω(s)Vt(s) e Gds=ω(s)τL(s). O denominador destas duas FTs é idêntico, mudando somente o numerador. Enquanto Gs possui o numerador Kτ, Gds contém um zero em s= -RaLa. Além disto, o ganho da função de transferência do distúrbio é negativo, pois um torque externo reduz a potência do motor, levando a uma diminuição de ω(t).

Os polos de Gs e Gds são  s= -1,1025 e s= -0,4457. Logo, os sistemas são estáveis com um comportamento de resposta ao degrau superamortecida, isto é, sem a presença de sobressinal. Os ganhos estacionários são, respectivamente, KG(s)=6,883 e KGd(s)= -15,8312.  Observe que o valor em regime permanente de ω(t) é bem mais sensível ao distúrbio τL do que a tensão de armadura Vt(t). Além disto, Gds possui um zero em s= -0,3913.

Este resultado é comprovado pela simulação da resposta ao degrau unitário, na Figura 6. A amplitude de variação para a saída de Gds é mais de duas vezes maior que a de  Gs. Ademais, como o distúrbio reduz a velocidade de rotação é preciso garantir que a tensão de entrada seja pelo menos três vezes maior que a amplitude do distúrbio, a fim de que o eixo do motor não fique parado.

- REPRESENTAÇÕES EM ESPAÇOS DE ESTADO

Este capítulo foi divido em quatro tópicos: representação em espaços de estado, análise de controlabilidade e observabilidade, controlador por realimentação de estado e observador de estado.

  - ESPAÇO DE ESTADOS

Representando o sistema de equações:

| Ladiadt= Vtt- Eat- Raiat= Vtt- Keωt-Raiat Jdω(t)dt= τelet- τLt-bωt= Kτiat- JLdωtdt- bLωt-bωt | (9) |
| --- | --- |

Definindo os estados como sendo x1=iat e x2=ωt, e a entrada u=Vtt, reescreve-se as equações da seguinte forma.

| x1= 1Lau- Rax1-Kex2x2= 1J+JLKτx1-b+bLx2 | (10) |
| --- | --- |

A representação em espaço de estados é

| xt= Axt+Butyt= Cx(t) | (11) |
| --- | --- |

na qual

| A= -RaLa-KeLaKτJeq-beqJeq, B= 1La0, C= 01 | (12) |
| --- | --- |

No Matlab, foi utilizado o seguinte comando.

Os polos desta representação são os mesmos da função de transferência, assim, houve consistência na modelagem em espaços de estado. Além disso, não há zeros como em  Gs.

Portanto, a representação em espaços de estado é idêntica ao domínio em s, e o sistema mantém as características, sendo estável com um comportamento superamortecido.

  - ANÁLISE DA CONTROLABILIDADE E OBSERVABILIDADE

A matriz de controlabilidade é dada da seguinte forma.

| Mc= BAB | (13) |
| --- | --- |

Nesse sentido, os valores obtidos da matriz de controlabilidade são os seguintes.

| Mc= 0,4328-0,170103,3826 | (14) |
| --- | --- |

A partir de Mc, para os seus postos serem completos, o seu determinante não deve ser nulo. Conforme apresentando abaixo.

| detMc= 0,4328-0,170103,3826=1,4707 ≠0 | (15) |
| --- | --- |

Como detMc≠0, a matriz de controlabilidade tem posto completo e o sistema tem estados totalmente controláveis.

A matriz de observabilidade é determinada da seguinte forma.

| Mo= CCA | (16) |
| --- | --- |

Os valores dos elementos de Mo  são apresentados abaixo.

| Mo= 017,78-1,1570 | (17) |
| --- | --- |

Da mesma forma que houve determinação se o posto de 	Mc é completo, efetua-se para Mo.

| detMo= 017,78-1,1570=-7,78 ≠0 | (18) |
| --- | --- |

Por fim, o detMo≠0, concluindo que a matriz de observabilidade tem posto completo e o sistema tem estados observáveis.

  - CONTROLADOR POR REALIMENTAÇÃO DE ESTADOS

Propondo um controlador na forma de u= -Kxt+r(t), sendo r(t) o sinal de referência. A equação em espaços de estados torna-se a seguinte.

| x=Ax+B-Kx+r(t)=A-BKxt+Br(t) | (19) |
| --- | --- |

Percebe-se que na malha fechada, a matriz de estados é

| Amf=A-BK | (20) |
| --- | --- |

O objetivo é escolher K de modo que Amf apresente os polos desejados. Assim, a localização destes serão:

| μ1=-2,5 μ2=-2,5 | (21) |
| --- | --- |

A malha fechada apresentará um comportamento criticamente amortecido, com um tempo de acomodação pelo menos duas vezes menor que o de malha aberta. A equação característica é a seguinte.

| αs= s+2,52= s2+5s+6,25 | (22) |
| --- | --- |

Aplicando a fórmula de Ackermann para calcular os ganhos K.

| K= 01Mc-1α(A) | (23) |
| --- | --- |

Dessa forma, obtém-se os seguintes resultados K=7,939 e K=0,5218. Por fim, o comportamento do controlador em resposta a um sinal degrau unitário é ilustrado na Figura 8.

Figura 8: Resposta do controlador a um sinal degrau.

Fonte: autoria própria.

É perceptível que a resposta apresenta um comportamento criticamente amortecido, conforme o desejado, sem a presença de um sobressinal. A tabela 1 faz a comparação do desempenho da malha aberta em relação a malha fechada com o controlador por realimentação estático de estado.

Tabela 1: Comparativo dos parâmetros em malha aberta e fechada.

| Parâmetro | Malha Aberta | Malha Fechada |
| --- | --- | --- |
| Overshoot | 0% | 0% |
| tr | 5,5413 s | 1,3433 s |
| ts | 9,9372 s | 2,3336 s |
| ω(∞) | 6,883 rad/s | 0,5412 rad/s |

Fonte: autoria própria.

A partir da Tabela 1, é visível que houve uma melhora significativa na performance de ω(t) em relação ao tempo de subida e o tempo de acomodação, sem haver aumento do sobressinal máximo.

  - OBSERVADOR DE ESTADOS

O observador deve possuir uma dinâmica mais rápida do que a dinâmica da malha fechada, a fim de manter o desempenho do controlador projetado.  Dessa forma, os polos do observador foram selecionado 8 vezes mais rápidos que o da dinâmica em malha fechada.

| μ1=-20 μ2=-20 | (24) |
| --- | --- |

O polinômio característico fica da seguinte forma.

| αs= s+202= s2+40s+400 | (25) |
| --- | --- |

Projetando o observador, a partir da fórmula de Ackermann.

| L= 01Mo-1α(A) | (26) |
| --- | --- |

Por fim, os resultados obtidos pelo observador de estados são L=49,4169 e L=38,4517. Logo, tem-se que a planta projetada possui uma dinâmica 8 vezes mais rápidas que o sistema em malha fechada.

# REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BISHOP, R. H; DORF, R. Sistemas de Controle Modernos. Hoboke, NJ: Pearson Educacion, Inc., 2017.

MATHWORKS. MATLAB. Versão 2019b. Natick, MA: The MathWorks, Inc., 2019.

APÊNDICE A

Neste apêndice é apresentado os códigos desenvolvidos em Matlab para a modelagem do MCC.

clc; clear; close all; La = 2.3; % H Ra = 0.9; % Ohm J = 2.3e-3; % kg.m² b = 5.29e-3; % N.m.s/rad Jl = 0.0479958; % kg.m² bl = 0.0529; % N.m.s/rad Ke = 0.011446; % V.s/rad Kt = 0.3913; % N.m/A Jeq = J+Jl; Beq = b+bl; %% % G = tf(Kt,[La*Jeq, La*Beq+Ra*Jeq, Ra*Beq+Kt*Ke]) % w(s)/Vt(s) % % Gd = tf(-[La,Ra],[La*Jeq, La*Beq+Ra*Jeq, Ra*Beq+Kt*Ke]) % w(s)/Tl(s) % % figure; % t=linspace(0,15,1001); % % aplicada entrada degrau nas duas FT % y = step(G,t); yd = step(Gd,t); % plot(t,y, 'LineWidth',2); hold on; % plot(t,yd,'LineWidth',2); % % config. plot % xlim([0,15]); grid on; set(gca,'GridLineStyle','--') % legend({'$\omega(s)/V_t(s)$','$\omega(s)/\tau_L(s)$'},... % 'Interpreter','latex','Location','east'); %% % % matrizes %A = [-Ra/La, -Ke/La; Kt/Jeq, -Beq/Jeq]; %B = [1/La; 0]; %C = [0, 1]; % sistema em espaço de estados % sys = ss(A,B,C,0) % % % polos % pol = pole(sys) % % zeros % zer = zero(sys) % % Mc = [B, A*B] % matriz de controlabilidade % % dMc = det(Mc) % diferente de 0 % %Mo = [C; C*A] % matriz de observabilidade % % dMo = det(Mo) % diferente de 0 % % alf = A^2 + 5*A + 6.25*eye(2) % % K = [0,1]/Mc*alf % % sys_mf = ss(A-B*K, B, C, 0); % malha fechada % % simula a resposta ao degrau % figure; % t = linspace(0, 5, 1001); % y_mf = step(sys_mf, t); % plot(t,y_mf,'LineWidth',2); % grid on; set(gca,'GridLineStyle','--'); % xlabel('tempo (s)'); ylabel('\omega (rad/s)'); %% % % alf = A^2 + 40*A + 400*eye(2) % % L = alf/Mo*[0;1]